Тема. Будова і принцип роботи свердлильного верстата. Прийоми керування свердлильним верстатом.

Мета: ознайомити з призначенням та будовою настільного свердлильного верстата, його конструктивними особливостями, правилами підготовки до роботи, правилами безпечної роботи на свердлильному верстаті; навчити читати та виконувати його кінематичну схему; виховувати уважність при виконанні технологічних операцій.

Основні поняття: настільний свердлильний верстат, станина, стіл, хобот, шпиндель, трикулачковий патрон, маховик, штурвал, колона, кнопкова станція.

Очікувані результати: уміння пояснювати призначення, будову і принцип роботи свердлильного верстата, процес передачі обертального руху від електродвигуна до шпинделя та роботу механізму перетворення руху; розпізнавати механізми руху різання та руху подачі, ведучі та ведені деталі; уміння підготовити свердлильний верстат до роботи; читати та виконувати його кінематичну схему; закріплювати свердло необхідного діаметра в трикулачковому патроні та кріпити заготовку в лещатах; виконувати підготовчі технологічні операції перед свердлінням.

Обладнання: мультимедійний комплекс,  коловорот, ручний дриль, набір свердел, свердлильний верстат, кронциркуль, лінійка.

Структура уроку

I.	Організаційний момент	   З хв

- Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів	   7 хв

- Вивчення нового матеріалу	15 хв

- Будова та призначення настільного свердлильного верстата.

- Призначення основних частин верстата.

- Прийоми керування свердлильним верстатом.

- Практична робота «Керування свердлильним верстатом»	16 хв

- Підсумки уроку	   З хв

VI. Домашнє завдання	   1 хв

ХІД УРОКУ

- ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

- АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бесіда.

- Чи є отвори в деталях вашого майбутнього виробу?

- За допомогою яких пристроїв можна виготовити отвори в деталях?

- Який інструмент для цього використовують?

- Який процес закладено в основу принципу дії свердла?

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель повідомляє про особливості виготовлення циліндричних отворів механічним способом.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Під час вивчення цієї теми необхідно взяти до уваги, що для учнів шостого класу свердлильний верстат є складною технічною машиною.

Тому під час вивчення будови, призначення та практичного застосування верстата не потрібно перевантажувати учнів зайвою інформацією, яка не сприяє розвиткові їхніх пізнавальних інтересів, логічного мислення та конструкторських здібностей. Необхідно звернути увагу лише на основні частини та типові механізми свердлильного верстата.

1.   Будова та призначення настільного свердлильного верстата.

Розповідь учителя.(Додаток)

Типовим інструментом для обробки отворів є свердло. Під час свердління заготовка зазвичай нерухома, а свердло обертається і в той же час поступально рухається, заглиблюючись у метал. Таким є принцип роботи свердлильного верстата. У виробничій практиці для свердління отворів використовують різні моделі свердлильних верстатів (НС-12А, СН15-Ш1, НС-12М, 2М112), кожна з яких має свої особливості.

— За допомогою яких механізмів свердлильного верстата свердло обертається, за допомогою якого — рухається поступально?

Розглядаючи ступінчасту пасову передачу свердлильного верстата, доцільно активізувати знання учнів про передаточне число цього механізму. Учитель показує зубчасту передачу на верстаті або на моделі й пояснює принцип передачі в ній обертального руху від ведучих коліс до ведених. Пояснюючи будову рейкового механізму, учитель порівнює його із зубчастою передачею. При цьому він указує на однакові деталі (зубчасті колеса), які є в обох механізмах, і на відмінну деталь (зубчасту рейку), яку має тільки рейковий механізм.

У результаті обговорення учні роблять висновок, що зубчаста передача — це механізм обертального руху, оскільки її зубчасті колеса (ведучі, ведені) здійснюють тільки обертальний рух, а рейкова передача — це механізм перетворення обертального руху зубчастого колеса на поступальний рух зубчастої рейки.

Щоб учням було легше зрозуміти взаємодію всіх елементів того чи іншого механізму, учитель, користуючись кінематичною схемою свердлильного верстата, пояснює її призначення та особливості графічних зображень механізмів. Слід акцентувати увагу учнів на тому, що зрозуміти принцип дії будь-якого механізму чи машини значно простіше, користуючись кінематичною схемою, ніж кресленням. Останнє, як правило, перевантажене другорядними деталями, й на ньому важко простежити ланцюг передачі руху від одних частин (деталей) до інших.

2.	Призначення основних частин верстата.

Розповідь учителя. (Додаток)

Стіл верстата встановлений на спеціальній тумбочці з поличками, призначеними для укладання ріжучого інструмента і пристроїв. Для свердлення заготовок на стійці встановлений хобот, на якому змонтований електродвигун. На шпинделі закріплений триступінчастий шків, який з'єднаний зі шківом електродвигуна за допомогою пасів. Пасова передача закрита кожухом. На конічний хвостовик шпинделя надівають свердлильний патрон зі свердлом. Підйом й опускання шпинделя здійснюється за допомогою рукоятки. Верстат включається натисненням кнопки, яка розташована на щиті тумбочки.

Учитель показує ті частини верстата, що призначені для закріплення різального інструмента і його переміщення, демонструє, як кріпиться свердло у свердлильному патроні, а патрон — на шпинделі верстата.

Вчитель пояснює учням, у який спосіб можна одержати максимальну та мінімальну частоту обертання свердла, й прийоми перемикання паса на ступінчастих шківах.

3.	Прийоми керування свердлильним верстатом.

Розповідь учителя.

Продуктивність свердління визначається двома параметрами: швидкістю різання та швидкістю подачі свердла. Свердло, що обертається, переміщують у напрямку деталі, у якій виконують отвір. Таке переміщення називають подачею свердла. Під час свердління необхідно контролювати, щоб подача не була надто великою, оскільки це може призвести до поломки свердла, особливо коли його діаметр невеликий.

Перед свердлінням необхідно надійно закріпити свердло в патроні.

(Учитель демонструє учням свердла з конічними й циліндричними хвостовиками та пояснює прийоми правильного і надійного кріплення кожного з них у патроні.)

Для успішного виконання свердлильних робіт важливим є також уміння правильно закріплювати на свердлильному верстаті оброблювані деталі. Великі деталі найчастіше закріплюються на столі за допомогою призм і прихватів.

(Учитель демонструє учням, у який спосіб слід закріпляти на свердлильному верстаті великі та дрібні деталі. По можливості учитель показує учням універсальні кутники та машинні лещата й розповідає про їхні переваги над іншими пристроями для закріплення на свердлильному верстаті оброблюваних деталей.)

Під час свердління необхідно забезпечити рівномірну подачу свердла. Наприкінці свердління наскрізного отвору свердло подається легше, і, щоб досягти рівномірної подачі, зменшують натискування на ручку подачі. При наскрізному свердлінні, під час виходу свердла із заготовки, на її краї утворюються задирки, за які може зачепитися різальна кромка свердла. Це призводить до його ламання. Для запобігання поломці необхідно в кінці свердління під заготовку підкласти дерев'яний брусок та зменшити подачу свердла.

(Учитель демонструє запуск верстата, підведення свердла до накерненого місця деталі та порядок свердління. Необхідно попередити учнів про небезпеку від збільшення швидкості подачі під час виходу свердла з наскрізного отвору.)

IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА «КЕРУВАННЯ СВЕРДЛИЛЬНИМ ВЕРСТАТОМ»

Інструктаж до виконання практичної роботи.

Учні по черзі зачитують правила безпечної роботи на свердлильному верстаті. Учитель їх коментує, звертаючи увагу учнів на те, що може статися, коли вони не засвоять цих правил і не будуть суворо їх дотримуватися.

Учитель розповідає, як має бути організовано робоче місце, як розмістити на верстаку механізми, деталі, інструмент, потрібний для виконання роботи; яким вимогам має відповідати цей інструмент та які правила догляду за ним.

Виконання практичної роботи.

Приступаючи до практичних вправ, учні передусім готують заготовки для свердління. Потім вони роблять кернером заглиблення на місці майбутнього отвору, тренуються в закріпленні свердел у патроні шпинделя свердлильного верстата, у його пуску та вимкненні, а також у керуванні ним у процесі роботи.

Учитель стежить за тим, щоб учні дотримувалися правил безпечної роботи на верстаті, пояснює, що, перш ніж розпочати роботу, необхідно зайняти правильну робочу позу. Пояснення супроводжується демонстрацією таблиці або рисунка з підручника, акцентується увага на положенні тулуба та ступнів ніг.

Особлива складність полягає в набутті учнями навичок управління штурвалом подачі свердла, уміння закріплювати заготовку під час свердління, користування захисними пристроями.

Проводити навчання прийомів свердління на верстатах фронтально, як правило, немає можливості, тому що в шкільній майстерні зазвичай є лише 2—3 свердлильні верстати. Учитель повинен так спланувати роботу, щоб учні працювали на свердлильних верстатах по черзі.

Досвід показує, що учні охоче працюють на свердлильному верстаті, проте деякі з них бояться включати верстат, а тим більше працювати на ньому.

Учителеві слід уважно вивчати реакцію кожного учня під час навчання роботи на свердлильному верстаті, щоб вчасно допомогти тим, хто цього потребує.

Під час першого підходу учня до верстата необхідно звернути увагу на його реакцію. Якщо в нього примружені або широко відкриті очі, тремтять руки, зморщений лоб або висунутий язик, значить, із цим учнем необхідно працювати індивідуально, щоб допомогти перебороти його психологічний бар'єр.

Тільки переконавшись у тому, що учні можуть працювати самостійно, можна дозволити їм приступати до виконання роботи.

V.	ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує виконання практичної роботи, вказує на помилки та шляхи їх усунення.

VI.	ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати відповідний матеріал підручника

- Для бажаючих. Підготувати повідомлення за темою: «Організація робочого місця в слюсарній майстерні.»